SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

10000 ZAGREB

Gundulićeva 5

MB: 3204995

OIB: 70221464726

JN-C-11-2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA IMPLEMENTACIJU BEŽIČNE MREŽE

Zagreb, prosinac 2020.

- Predmet nabave

Implementacija bežične mreže prema zahtjevima iz ponudbenog lista (Prilog 1.) i Troškovnika/tehničke specifikacije (Prilog 2.).

- Podaci o osobi ili službi zaduženoj za kontakt

Ines Muljat Skansi, mag.iur.

e-mail: skansi@sfzg.hr

Broj telefona: 01/4807-350

Broj telefaksa: 01/4807-367

## III.	Evidencijski broj nabave

## JN-C-11-2020

## IV.	Procijenjena vrijednost nabave

## 196.500,00 kn

## V.	Postupak nabave

## Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

## VI.	Mjesto pružanja usluge: Zagreb, Gundulićeva 5 i Petrinjska 34

VII.	Razlozi za isključenje ponuditelja

- Naručitelj će isključiti ponuditelja gospodarskog subjekta ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz stavka 1. točaka 1. i 2. sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi.

Kao dokaz potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga isključenje ponuditelja (Prilog 3.) iz dokumentacije poziva za dostavu ponuda

- Naručitelj će isključiti ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.

Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

3.  Naručitelj će isključiti ponuditelja ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja i/ili kojima dokazuje sposobnost.

## VIII.	Uvjeti sposobnosti ponuditelja

## 1.	Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladnu traženju iz dokumentacije poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj u svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti mora dostaviti sljedeće:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

## 2.	Ponuditelj mora dokazati tehničke i stručne sposobnosti sukladnu traženju iz dokumentacije poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti mora dostaviti sljedeće:

1. Popis najmanje tri ugovora o nabavi koja je ista ili slična predmetu nabave, a odnosi se na implementaciju bežične mreže, iste ili slične procijenjene vrijednosti nabave.

2. Popis stručnjaka odgovornih za integraciju opreme u postojeći IT sustav Naručitelja

3. Kako bi se dokazala stručna i tehnička sposobnost stručnjaka za obavljanje usluga integracije opreme u postojeći IT sustav Naručitelja, potrebno je posjedovati sljedeće certifikate:

--minimalno jedan (1) CCNP Wireless (Cisco Certified Network Professional Wireless)

4. Potvrda proizvođača opreme ili ovlaštenog predstavnika proizvođača za RH.

U svrhu osiguranja da će sva isporučena oprema, kao i njene pripadajuće licence, biti ispravna i u skladu s traženim tehničkim karakteristikama, registrirana i glasiti na Naručitelja, ponuditelji su kao sastavni dio ponude dužni dostaviti potvrdu(e) proizvođača ponuđene opreme ili ovlaštenog predstavnika proizvođača za RH kojom se ovlašćuje ponuditelja za prodaju i implementaciju ponuđene opreme na teritoriju RH.

Naručitelj zadržava pravo da po narudžbi opreme zatraži potvrdu originalnog proizvođača da je sva isporučena oprema, kao i njene pripadajuće licence, registrirana i glasi na Naručitelja. Potvrdu(e) je potrebno priložiti za svu ponuđenu aktivnu opremu (hardware), kao i za svu ponuđenu programsku podršku (software).

*Svi dokumenti kojima ponuditelji dokazuju traženu sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici.

## IX.	Jamstva

Ponuditelj, čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, obvezan je prije sklapanja ugovora, odnosno najkasnije do dana potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini 10% od vrijednosti ponude s PDV-om.

Jamstvo ponuditelj dostavlja u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

## X.	Sadržaj i način dostave ponuda

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 1.)

- Ponudbeni troškovnik potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 2.)

- Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

- Dokazi o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ponuditelja

- Izjava o nepostojanju razloga isključenje ponuditelja (Prilog 3.)

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga

XI.	Rok za dostavu ponude

Ponudu s ispunjenim obrascima i troškovnikom dostaviti do 18. prosinca 2020. do 12 sati, na adresu naručitelja: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10000 Zagreb Petrinjska 34 s naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ-JN-C-11-2020”.

XII.	Rok valjanosti ponude

Deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

XIII.	Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Najniža cijena uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda i Ponudbenog troškovnika u prilogu iste. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi.

## XIV.	Početak i rok izvršenja ugovora

Ugovor o javnoj nabavi traje do izvršenja ugovornih obveza.

XV.	Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen. Plaćanje će se izvršiti na temelju ispostavljenih računa za nesporno izvršen predmet nabave, virmanom na žiro-račun odnosno IBAN odabranog ponuditelja, sukladno cijenama iz prihvaćene ponude u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

Prilog 1. PONUDBENI LIST

| Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Gundulićeva 5, 10000 Zagreb OIB: |
| --- | --- |

| Predmet nabave: | Implementacija bežične opreme |
| --- | --- |

Podaci o ponuditelju:

| Naziv i sjedište ponuditelja/člana zajednice ponuditelja |  |
| --- | --- |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Status u poreznom sustavu: |  |
| Broj telefona, telefaxa: |  |
| Adresa e-pošte: |  |
| Ime, prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt: |  |
| Broj telefona, telefaxa osobe za kontakt: |  |

Cijena ponude:

| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude s PDV-om: |  |
| Rok valjanosti ponude: |  |
| Mjesto, datum: |  |

*Ponuditelj je ovlašten dati ponudu na svom obrascu ako sadrži sve, ovim obrascom, tražene podatke.

M.P.

___________________________________________

(Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

___________________________________________

(Potpis)

PRILOG 2. TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1. Bežična pristupna točka tip 1

Naziv:

Proizvođač:

Model:

Tip:

| R.br. | Naziv stavke |  |  | Potvrda tehničke karakteristike DA/NE | Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bežična pristupna točka tip 1 | 1. | Bežična pristupna točka namijenjena za unutarnje prostore |  |  |
|  |  | 2. | 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelja za prihvat WIFI klijenata |  |  |
|  |  | 3. | 3x3 MIMO sa tri neovisna toka podataka |  |  |
|  |  | 4. | Podrška za višekorisnički MIMO koji omogućuje istovremeno slanje više neovisnih tokova podataka prema više 802.11ac Wawe 2 klijenata |  |  |
|  |  | 5. | Podržane 20 i 40 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11n standard |  |  |
|  |  | 6. | Podržane 20, 40 i 80 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11ac standard |  |  |
|  |  | 7. | Podržana frekvencijska područja: 2.412-2.484 GHz 5.150-5.250 GHz (UNII-1) 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) 5.725 -5.825 GHz (UNII-3) |  |  |
|  |  | 8. | Podržana brzina fizičke razine do 600 Mbps na 2,4 GHz frekvencijskom području. |  |  |
|  |  | 9. | Podržana brzina fizičke razine do 1300 Mbps na 5 GHz frekvencijskom području. |  |  |
|  |  | 10. | Podržana 256-QAM modulacija na 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelju |  |  |
|  |  | 11. | Integrirane dual-band (2,4 GHZ i 5 GHz) antene minimalnog pojačanja 5 dBi |  |  |
|  |  | 12. | Ugrađeno mrežno sučelje tipa 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ45) |  |  |
|  |  | 13. | Ugrađeno Bluetooth Low Energy (BLE) radio sučelje |  |  |
|  |  | 14. | Podržana TKIP i AES enkripcija |  |  |
|  |  | 15. | Podrška za WPA 2-PSK |  |  |
|  |  | 16. | Podrška za WPA 2-Enterprise (802.1X) |  |  |
|  |  | 17. | Podržana EAP-TLS autentikacija |  |  |
|  |  | 18. | Podržana EAP-TTLS autentikacija |  |  |
|  |  | 19. | Podržana EAP-MSCHAPv2 autentikacija |  |  |
|  |  | 20. | Podržan IEEE 802.11a standard |  |  |
|  |  | 21. | Podržan IEEE 802.11b standard |  |  |
|  |  | 22. | Podržan IEEE 802.11g standard |  |  |
|  |  | 23. | Podržan IEEE 802.11n standard |  |  |
|  |  | 24. | Podržan IEEE 802.11ac Wave 2 standard |  |  |
|  |  | 25. | Podržan IEEE 802.11h standard |  |  |
| 1. | Bežična pristupna točka tip 1 | 26. | Podržan IEEE 802.11i standard |  |  |
|  |  | 27. | Podržan IEEE 802.11e standard |  |  |
|  |  | 28. | Podržan IEEE 802.11k standard |  |  |
|  |  | 29. | Podržan IEEE 802.11r standard |  |  |
|  |  | 30. | Podržan IEEE 802.11u standard |  |  |
|  |  | 31. | Radni raspon temperature: 0 °C-40 °C |  |  |
|  |  | 32. | Opseg relativne vlažnosti zraka pri radu: 5-95 % |  |  |
|  |  | 33. | Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu |  |  |
|  |  | 34. | Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu korištenjem zasebnog modula za napajanje |  |  |
|  |  | 35. | Mogućnost lokalnog napajanja korištenjem zasebnog modula za napajanje |  |  |
|  |  | 36. | Uključeni svi potrebni dodaci za montažu na zid ili strop |  |  |
|  |  | 37. | Mogućnost fizičke zaštite korištenjem „Kensington lock“ mehanizma |  |  |
|  |  | 38. | Upravljenje uređajem i nadzor uređaja iz „clouda“ s web korisničkim sučeljem |  |  |
|  |  | 39. | Nadogradnje firmwarea izvedene preko sustava upravljanja iz „clouda“ |  |  |
|  |  | 40. | Administrativni pristup cloud upravljačkom sučelju podijeljen prema ulogama (samo čitanje podataka, administracija korisnika gosta, konfiguracija mrežne opreme) |  |  |
|  |  | 41. | Automatizirano slanje e-mail poruke iz clouda u slučaju ispada bežične pristupne točke s mreže |  |  |
|  |  | 42. | Automatizirano prilagođavanje RF parametara bežične pristupme točke (wifi kanala, izlazne snage) promjenama i smetnjama detektiranim u dinamičnim RF okruženjima s ciljem odiguravanja kvalitene veze za WIFI korisnike |  |  |
|  |  | 43. | Ugrađeno dedicirano radio sučelje za kontinuirano skeniranje RF okoline u stvarnom vremenu s ciljem prepoznavanja i suzbijanja RF prijetnji |  |  |
|  |  | 44. | Ugrađen sustav za detekciju i prevenciju napada s bežične mreže. |  |  |
|  |  | 45. | Mogućnost Layer 7 inspekcije prometa s ciljem prioritiziranja i oblikovanja prometa po SSID-ju, grupi korisnika ili pojedinačno po korisniku. |  |  |
|  |  | 46. | Mogućnost nadzora svih bežičnih mreža preko centraliziranog cloud sustava sa mogućnošću analize prometa na Layer 7 aplikacijskoj razini |  |  |
|  |  | 47. | U slučaju nedostupnosti kontrolera koji se nalazi u „cloudu“, i dalje je moguć pristup korisnika do lokalnih resursa, Internet pristup, uredno se obavlja 802.1x autentifikacija i dalje se primjenjuju ranije konfigurirane mrežne politike. |  |  |
|  |  | 48. | Konfiguracija i statistike uređaja se čuvaju u cloudu pri čemu su podaci u „cloudu“ replicirani na minimalno „tri tier-1“ podatkovna centra. |  |  |
|  |  | 49. | Praćenje i logiranje svih promjena konfiguracija preko kontrolera u „cloudu“ pri čemu se bilježi vrijeme, IP adresa i lokacija prijavljenog administratora. |  |  |
|  |  | 50. | Uključena licenca u trajanju od minimalno 5 godina za upravljanje uređajem i sve funkcionalnosti uređaja |  |  |

TROŠKOVNIK redni broj 1.

| R. br. | Naziv stavke | Jedinica mjera | Količina stavke | Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D (BxC) |
| 1. | Bežična pristupna točka tip 1 | komplet |  |  |  |

2. Bežična pristupna točka tip 2. Naziv:. Proizvođač:. Model:. Tip:. R.br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1.; Bežična pristupna točka tip 2; 1.; Bežična pristupna točka namijenjena za unutarnje prostore. 2.; 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelja za prihvat WIFI klijenata. 3.; 4x4 MIMO sa četri neovisna toka podataka. 4.; Podrška za višekorisnički MIMO koji omogućuje istovremeno slanje više neovisnih tokova podataka prema više 802.11ac Wawe 2 klijenata. 5.; Podržane 20 i 40 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11n standard. 6.; Podržane 20, 40 i 80 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11ac standard. 7.; Podržana frekvencijska područja: 2.412-2.484 GHz 5.150-5.250 GHz (UNII-1) 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) 5.725 -5.825 GHz (UNII-3). 8.; Podržana brzina fizičke razine do 800 Mbps na 2,4 GHz frekvencijskom području.. 9.; Podržana brzina fizičke razine do 1700 Mbps na 5 GHz frekvencijskom području.. 10.; Podržana 256-QAM modulacija na 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelju. 11.; Integrirane dual-band (2,4 GHZ i 5 GHz) antene minimalnog pojačanja 5,5 dBi. 12.; Ugrađena dva mrežna sučelja tipa 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ45). 13.; Mogućnost agregacije ugrađenih Ethernet sučelja sa ciljem povećanja propusnosti prema distribucijskom sustavu. 14.; Ugrađeno Bluetooth Low Energy (BLE) radio sučelje. 15.; Podržana TKIP i AES enkripcija. 16.; Podrška za WPA 2-PSK. 17.; Podrška za WPA 2-Enterprise (802.1X). 18.; Podržana EAP-TLS autentikacija. 19.; Podržana EAP-TTLS autentikacija. 20.; Podržana EAP-MSCHAPv2 autentikacija. 21.; Podržan IEEE 802.11a standard. 22.; Podržan IEEE 802.11b standard. 23.; Podržan IEEE 802.11g standard. 24.; Podržan IEEE 802.11n standard. 25.; Podržan IEEE 802.11ac Wave 2 standard. R.br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1-; Bežična pristupna točka tip 2; 26.; Podržan IEEE 802.11h standard. 27.; Podržan IEEE 802.11i standard. 28.; Podržan IEEE 802.11e standard. 29.; Podržan IEEE 802.11k standard. 30.; Podržan IEEE 802.11r standard. 31.; Podržan IEEE 802.11u standard. 32.; Radni raspon temperature: 0 °C-40 °C. 33.; Opseg relativne vlažnosti zraka pri radu: 5-95%. 34.; Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu. 35.; Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu korištenjem zasebnog modula za napajanje. 36.; Mogućnost lokalnog napajanja korištenjem zasebnog modula za napajanje. 37.; Uključeni svi potrebni dodaci za montažu na zid ili strop. 38.; Mogućnost fizičke zaštite korištenjem „Kensington lock“ mehanizma. 39.; Upravljenje uređajem i nadzor uređaja iz „clouda“ s web korisničkim sučeljem. 40.; Nadogradnje firmwarea izvedene preko sustava upravljanja iz „clouda“. 41.; Administrativni pristup „cloud“ upravljačkom sučelju podijeljen prema ulogama (samo čitanje podataka, administracija korisnika gosta, konfiguracija mrežne opreme). 42.; Automatizirano slanje e-mail poruke iz „clouda“ u slučaju ispada bežične pristupne točke s mreže. 43.; Automatizirano prilagođavanje RF parametara bežične pristupme točke (wifi kanala, izlazne snage) promjenama i smetnjama detektiranim u dinamičnim RF okruženjima s ciljem odiguravanja kvalitene veze za WIFI korisnike. 44.; Ugrađeno dedicirano radio sučelje za kontinuirano skeniranje RF okoline u stvarnom vremenu s ciljem prepoznavanja i suzbijanja RF prijetnji. 45.; Uključena licenca u trajanju od minimalno 5 godina za upravljanje uređajem i sve funkcionalnosti uređaja. 46.; Mogućnost Layer 7 inspekcije prometa s ciljem prioritiziranja i oblikovanja prometa po SSID-ju, grupi korisnika ili pojedinačno po korisniku. 47.; Mogućnost nadzora swih bežičnih mreža preko centraliziranog „cloud“ sustava s mogućnošću analize prometa na Layer 7 aplikacijskoj razini. 48.; U slučaju nedostupnosti kontrolera koji se nalazi u „cloudu“ moguć pristup korisnika do lokalnih resursa, Internet pristup, uredno se obavlja 802.1x autentifikacija i dalje se primjenjuju ranije konfigurirane mrežne politike.. 49.; Konfiguracija i statistike uređaja se čuvaju u „cloudu“ pri čemu su podaci u cloudu replicirani na minimalno „tri tier-1“ podatkovna centra.. 50.; Praćenje i logiranje promjena konfiguracija preko kontrolera u „cloudu“ pri čemu se bilježi vrijeme, IP adresa i lokacija prijavljenog administratora. TROŠKOVNIK redni broj 2. R. br.; Naziv stavke; Jedinica mjera; Količina stavke; Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a); Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a). A; B; C; D (BxC). 1.; Bežična pristupna točka tip 2; komplet. 3. Bežična pristupna točka tip 3. Naziv:. Proizvođač:. Model:. Tip:. R.br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1.; Bežična pristupna točka tip 3; 1.; Bežična pristupna točka namijenjena za vanjske prostore. 2.; 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelja za prihvat WIFI klijenata. 3.; 2x2 MIMO s dva neovisna toka podataka. 4.; Podrška za višekorisnički MIMO koji omogućuje istovremeno slanje više neovisnih tokova podataka prema više 802.11ac Wawe 2 klijenata. 5.; Podržane 20 i 40 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11n standard. 6.; Podržane 20, 40 i 80 MHz širine WIFI kanala za IEEE 802.11ac standard. 7.; Podržana frekvencijska područja: 2.412-2.484 GHz 5.150-5.250 GHz (UNII-1) 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) 5.725 -5.825 GHz (UNII-3). 8.; Podržana brzina fizičke razine do 400 Mbps na 2,4 GHz frekvencijskom području.. 9.; Podržana brzina fizičke razine do 850 Mbps na 5 GHz frekvencijskom području.. 10.; Podržana 256-QAM modulacija na 2,4 GHz i 5 GHz radio sučelju. 11.; Ugrađeno mrežno sučelje tipa 100/1000Base-T Ethernet (RJ45). 12.; Ugrađeno Bluetooth Low Energy (BLE) radio sučelje. 13.; Podržana TKIP i AES enkripcija. 14.; Podrška za WPA 2 - PSK. 15.; Podrška za WPA 2 - Enterprise (802.1X). 16.; Podržana EAP-TLS autentikacija. 17.; Podržana EAP-TTLS autentikacija. 18.; Podržana EAP-MSCHAPv2 autentikacija. 19.; Podržan IEEE 802.11a standard. 20.; Podržan IEEE 802.11b standard. 21.; Podržan IEEE 802.11g standard. 22.; Podržan IEEE 802.11n standard. 23.; Podržan IEEE 802.11ac Wave 2 standard. 24.; Podržan IEEE 802.11r standard. 25.; Radni raspon temperature: -40 °C-55 °C. R.br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1-; Bežična pristupna točka tip 3; 26.; Opseg relativne vlažnosti zraka pri radu: 5 - 95 %. 27.; Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu. 28.; Mogućnost napajanja uređaja kroz Ethernet priključak po 802.3at standardu korištenjem zasebnog modula za napajanje. 29.; Uključeni svi potrebni dodaci za montažu na zid ili stup. 30.; Upravljenje uređajem i nadzor uređaja iz „clouda“ s web korisničkim sučeljem. 31.; Nadogradnje firmwarea izvedene preko sustava upravljanja iz „clouda“. 32.; Administrativni pristup „cloud“ upravljačkom sučelju prema ulogama (samo čitanje podataka, administracija korisnika gosta, konfiguracija mrežne opreme). 33.; Automatizirano slanje e-mail poruke iz „clouda“ u slučaju ispada bežične pristupne točke s mreže. 34.; Automatizirano prilagođavanje RF parametara bežične pristupne točke (wifi kanala, izlazne snage) promjenama i smetnjama detektiranim u dinamičnim RF okruženjima s ciljem osiguravanja kvalitetne veze za WIFI korisnike. 35.; Ugrađeno dedicirano radio sučelje za kontinuirano skeniranje RF okoline u stvarnom vremenu s ciljem prepoznavanja i suzbijanja RF prijetnji. 36.; Ugrađen sustav za detekciju i prevenciju napada s bežične mreže.. 37.; Mogućnost Layer 7 inspekcije prometa s ciljem prioritiziranja i oblikovanja prometa po SSID-ju, grupi korisnika ili pojedinačno po korisniku.. 38.; Mogućnost nadzora svih bežičnih mreža preko centraliziranog „cloud“ sustava s mogućnošću analize prometa na Layer 7 aplikacijskoj razini. 39.; U slučaju nedostupnosti kontrolera koji se nalazi u „cloudu“, moguć pristup korisnika do lokalnih resursa, Internet pristup, uredno se obavlja 802.1x autentifikacija primjenjuju ranije konfigurirane mrežne politike.. 40.; Konfiguracija i statistike uređaja se čuvaju u „cloudu“ pri čemu su podaci u „cloudu“ replicirani na minimalno „tri tier-1“ podatkovna centra.. 41.; Praćenje i logiranje promjena konfiguracija preko kontrolera u „cloudu“, bilježi vrijeme, IP adresa i lokacija prijavljenog administratora.. 42.; Uključena licenca u trajanju od minimalno 5 godina za upravljanje uređajem i sve funkcionalnosti uređaja. TROŠKOVNIK redni broj 3. R. br.; Naziv stavke; Jedinica mjera; Količina stavke; Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a); Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a). A; B; C; D (BxC). 1.; Bežična pristupna točka tip 3; komplet. 4. Antena tip 1. Naziv:. Proizvođač:. Model:. Tip:. R.br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1.; Antena tip 1; 1.; Dual band (2,4GHz i 5GHz) antena. 2.; Omnidirekcijska antena. 3.; Minimalno pojačanje na 2,4 GHz frekvencijskom području od 4 dBi. 4.; Minimalno pojačanje na 5 GHz frekvencijskom području od 7 dBi. 5.; Linearna polarizacija. 6.; N konektor. 7.; Kompatibilna sa bežičnom pristupnom točkom tipa 3. TROŠKOVNIK redni broj 4. R. br.; Naziv stavke; Jedinica mjera; Količina stavke; Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a); Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a). A; B; C; D (BxC). 1.; Antena tip 1; komplet. 5. Izrada tehničkog rješenja, implementacija i testiranje R. br.; Naziv stavke; Potvrda tehničke karakteristike DA/NE; Dokument s brojem stranice na kojoj se dokazuje funkcionalnost. 1.; Izrada tehničkog rješenja, implementacija i tesitranje sukladno opisu radova. TROŠKOVNIK redni broj 5. R. br.; Naziv stavke; Jedinica mjere; Količina stavke; Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a); Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a). A; B; C; D (BxC). 1.; Izrada tehničkog rješenja, implementacija i tesitranje; komplet.

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA

| 1. UKUPNA CIJENA kn bez PDV-a (zbroj svih Troškovnika od 1. do 5. stavka D) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. PDV kn |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA kn s PDV-om (zbroj stavke 1.+2.) |  |  |

Mjesto i datum: _________________________________

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja: __________________________________

Potpis: ________________________________________                                 M.P:

PRILOG 3. IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA PONUDITELJA

U skladu sa člankom 251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), dajem sljedeću

IZJAVU

Ja,

(ime i prezime ovlaštene osobe, OIB)

iz

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____________________ izdane od

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

(naziv, adresa, OIB pravnog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nisam pravomoćno osuđen/a za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

| __________________________________ M.P. | __________________________________ |
| --- | --- |
| (mjesto i datum) | (potpis ovlaštene osobe ponuditelja) |